** Handleiding Condor 16 **     	     (pa0pdo vereenvoudigd)

# Simplex mode

- Volume  3

- Freq regelaar op gewenste  simplex freq.

- Druk ptt en kijk of freq niet verandert. Druk kort op B om op simplex te komen.

- Bij klapperende ontvangst is het signaal op het randje van de squelch drempel.

Verbeter ontvangst door deze dmv de squelch toets uit te schakelen.

# Duplex mode

- Freq regelaar op gewenste repeater freq. Druk kort op toets B om in duplex mode te komen. Kontroleer dit door ptt te maken.  De freq moet 600 khz lager worden.

- Druk toets A en er wordt 1750 Hz uitgezonden. Sommige repeaters zijn hiermee te openen bvb  Meppel, Rotterdam en Groningen

##### VFO omschakelen

1	Druk lang op toets B om van vfo te wisselen. Er zijn 2 vfo’s beschikbaar.

Vfo 2 staat standaard op Nijmegen duplex.

## Scan mode

- Druk luidsprekertoets , groene led gaat uit.

- Start scan (alleen repeater freq) door op squelchtoets te drukken. Groene led weer aan.

- Scan zal op een bezet kanaal stoppen, draai aan freq regelaar om verder te scannen.

- Druk PTT op het bezette kanaal. U staat in duplex mode en kunt aanroepen.

- Verlaat de scan mode door drukken van squelchtoets.

Zendvermogen omschakelen

- Druk op luidsprekertoets tijdens zenden.

Het zendvermogen wordt omgeschakeld naar 1 resp 10 watt.

### Versneld frequentie omschakelen

- Druk  sterretje en draai freq. regelaar om versneld naar 144 of 145 Mhz te gaan

- Druk  weer sterretje

#### Software resetten

1	Zet Condor uit en weer aan met luidsprekertoets ingedrukt.

Marifoon luisteren

1	De Condor kan luisteren op de marifoon band 156.000 tot 158.000 MHz.

Sluis Lith 157.100  			Sluizen Grave + St Andries 157.000

Oproep + spoed 156.800

Interschip 156.500 + 156.650

Sociaal verkeer 156.625 + 156.875

Let op!

De komplete handleiding kunt U downloaden vanaf de Condor16 site van PA3EKI.

Zijn url:    Http//home worldonline.nl/~moertje/condor16/c-16.htm