EasyPal

Een DRM programma bedoeld voor ontvangst en zenden van Digitale beelden of data files. DRM staat voor Digital Radio Mondiale.

Het programma is geschreven door Erik, de VK4AES uit Queensland, Australië.

Het is in diverse talen door mede amateurs uit diverse landen en voor Nederland in samenwerking vertaald door Harm, de PD0CIF en

Willem, de PE1AIU.

Voor hen die het programma willen downloaden volgt straks het URL, het is gratis te downloaden, leg alvast pen en papier gereed.

Maar eerst een korte omschrijving van het programma en op welke systemen het feilloos werkt en welke systemen men nog problemen kan ondervinden, omdat het nog een Bèta versie betreft,  het uiteindelijke eindproduct is nog niet bereikt.

Ondergetekende is één van de Europese bèta testers van het programma, om gebruikers ervaringen te verzamelen geef ik mijn email adres; pe1aiu@live.nl om eventuele slechte ervaringen te melden.

Onder Windows XP en Windows Vista werkt het programma geheel zonder fouten en kunnen uitstekend beelden, alsof ze zo uit de digitale camera komen, over grote afstand via de korte golf ontvangen en verzonden worden.

In tegenstelling tot de bekende analoge programma's zoals MMSSTV of MixW wordt het beeld niet lijn voor lijn geschreven maar ziet U een voortgangsbalk waarin de ontvangen en de gemiste segmenten aan de kleur herkenbaar zijn, de ontvangen zijn groen de gemiste zijn rood en beide worden tevens in een teller aan gegeven.

De lengte van de rode voortgangsbalk die aan het begin van de uitzending door het tegenstation wordt aangegeven is dus het aantal segmenten, dat tijdens de ontvangst van het beeld van kleur moet veranderen naar groen, de gemiste segmenten, vanwege QRM of een diepe QSB zullen als rode stukjes zichtbaar zijn.

Door de toepassing van een RS codering, RS staat voor Reed Solomon error correcting code, worden deze gemiste segmenten alsnog herhaald tijdens de uitzending zodat het totale beeld toch goed gedecodeerd kan worden.

Deze RS codering wordt toegepast bij o.a. CD's, DVD's, BleuRay Disc's in Data transmissies bij DSL en Wimax en bij de omroep in DVB en ATSC en in computer applicaties zoals Raid 6 systemen.

De RS codering is in 4 stappen in te stellen, waarbij RS1 een lichte codering is en RS4 een sterke codering is, deze instelling verlengt de totale uitzendtijd maar verkort de benodigde aantal segmenten die nodig zijn om het totale beeld samen te stellen voor een perfecte decodering.

Zijn alle benodigde segmenten ontvangen om een goede decodering tot stand te brengen dan stopt de voortgangsbalk met schrijven en wordt in het RX scherm  een digitale foto zichtbaar, zonder verlies van kleur of grootte, dus zonder de meestal aanwezige storende strepen bij de analoge SSTV foto's.

De informatie wordt in de mode QAM, dit staat voor Quadrature Amplitude Modulation verzonden.

Een modulatie soort, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Amplitude verandering van twee draag-golven.

U heeft de keuze uit 3 compressie instellingen, hoe groter de compressie des te korter de uitzending verloopt. De benodigde tijd is mede afhankelijk van de grootte van de file en is instelbaar om de beste kwaliteit te verkrijgen.

Er zijn 3 modes  instelbaar t.w. Mode A; Mode B; Mode E, een uitleg hierover is te vinden in onze help files op het internet.

Het oplossend vermogen is in hoge resolutie met een instelbare formaat reductie t.w. naar 320x256; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024 en als laatste instelling een hoge resolutie zonder wijzigingen waarbij het aangeboden foto formaat zonder wijzigingen wordt verzonden en uiteindelijk bij de ontvangende partij met hetzelfde formaat beland.

1

Dit kan bij grote foto formaten dus een trage verbinding worden.

Bezoek voor uitgebreidere informatie de help files die door ons zijn gemaakt ter ondersteuning van de gebruikers, de website is vanuit het programma aan te roepen.

Wij hebben veel aandacht besteed aan een goede uitleg omdat niet alle mede amateurs bekend zijn met de gebruikte technische termen.

Het is belangrijk te weten dat U een galvanische scheiding, een Interface, tussen uw PC en uw TRX aan brengt, voorbeeld schema's staan eveneens op de help site. Zonder deze interface riskeert U het verlies van uw kwaliteit van digitale signalen, erger nog, door een potentiaal verschil tussen uw PC geluidskaart en uw TRX kan één van beide worden beschadigd. Bent u niet in staat zo'n interface zelf samen te stellen, er zijn dergelijke Interfaces in de handel verkrijgbaar.

Om uw TRX geheel vanuit het programma te besturen heeft u een RS232/CAT modem nodig waarmee het tevens mogelijk is om uw TRX als DRM-SSTV Repeater te gebruiken, deze functie is in EasyPal aanwezig.

Trouwens de geluidskaart uitgang is een onbelaste en niet afgesloten impedantie waar een hoge spanning kan staan die uw TRX wel degelijk kan beschadigen.

Zowel de ingang als de uitgang van de geluidskaart dient galvanisch gescheiden aangesloten te worden op uw TRX. Een met weerstanden gemaakte aanpassing is geen galvanische scheiding en er kan hoogfrequente instraling op uw microfoon ingang terecht komen waardoor het lijkt of u veel signaal uitzendt doch het geheel staat HF rond te zingen en u verpest niet alleen uw zender maar ook het genot van anderen.

Dit effect is regelmatig hoorbaar bij één van onze oosterburen die de juiste informatie nog steeds niet wil accepteren.

Onderschat de steile digitale pulsen niet die over uw kabel naar de antenne gaan, uw power indicator op uw TRX geeft niet de juiste waarde aan. Een analoge meter is zeer traag voor deze snelle stijgtijden van het digitale signaal.

De modulatiediepte van uw TRX is uiteraard goed in te stellen door de ALC meting te gebruiken.

De naald van de analoge meter mag uit de hoek komen, een paar millimeter is voldoende om het volledige vermogen uit te sturen, op uw Power meter zult u dan ongeveer 25 Watt aflezen. Gaat u toch meer uitsturing geven dan loopt u grote kans dat uw zender eindtrap in verzadiging geraakt en het Digitale signaal vervormt wordt waardoor decodering zo goed als onmogelijk wordt.

De digitale piek moet dus onbeperkt uit uw zender kunnen komen, is dat het geval dan zult u uw foto via Digi Site's bij uw mede amateurs terug zien met een hoge SNR, dit staat voor Signal-to-Noise-Ratio oftewel Signaal Ruis verhouding. SNR waarden tot 20dB zijn reeds gemeten, gemiddeld ligt het rond de 10 tot 15dB.

Na mijn eerste uitzending van digitale foto's op de 20m band op de frequentie 14,2330 Mhz ontving ik een email van VE3BXP uit Canada met daarin de door mij uitgezonden foto als bevestiging van ontvangst, de afstand 5771km een verrassend resultaat.

Onder Windows 7 kunt u vast-lopers verwachten, het programma stopt plotseling en wordt door het systeem afgesloten, er wordt druk aan gewerkt om deze vervelende verschijnselen vanuit de opbouw van het programma te achterhalen, doch Microsoft is niet scheutig met het verstrekken van informatie.

Bekend is reeds dat de Windows Open Dialoog binnen het programma niet geactiveerd kan worden zonder problemen te krijgen onder Windows 7 Release Candidate, Windows 7 Professional geeft moeilijkheden wanneer  de opties onder de functie View gebruikt worden.

Het probleem is dat een functie binnen het programma ook een systeem functie aanroep doet, het resultaat is hetzelfde als wanneer twee honden vechten om een been, U raad het het al, een Crash is het gevolg, voortvloeiend uit de Unix-programmeertaal die nu in Windows 7 is verweven.

Het programma is onder Windows 7  besturing geschreven en gecompileerd ondanks dat nog niet geheel foutloos onder Windows 7 te gebruiken, daarom blijft het voorlopig nog een bèta versie.

Het programma is te downloaden bij Erik, de VK4AES.com en Jim, de KC1CS.com, brengt u een bezoek aan http://pi4emn.nl/pe1aiu/help/ dan vindt u daar de Link naar Erik en Jim.

Om uw resultaten te bekijken, zoals uw mede amateurs uw foto's hebben ontvangen, raad ik u aan het programma Digi Site's te downloaden, het is geschreven door Dick, de W3WVG, zijn link staat bij KC1CS.com, Digi Site's is eveneens in het Nederlands in te stellen, ook dit programma is door ons vertaald.

2

Op de webpagina van KC1CS staan meer programma's die allen gratis te downloaden zijn en een welkome aanvulling bieden voor het Digitale tijdperk.

Met veel genoegen hebben Harm, PD0CIF en ondergetekende PE1AIU de vertalingen gemaakt om het gebruiksgenot te verhogen en daarmee de drempel die velen onder u hebben met het technisch Engels erin te verlagen, op de website link voor Help die in het programma ingebakken zit en die door Harm telkens na het verschijnen van een verbeterde versie wordt geupdate, kunt u uitleg vinden over alle functies binnen het programma.

Op  http://pi4emn.nl/pe1aiu/help/  is nu ook een pagina vinden met Tips en Trucs voor  EasyPal.

Amateurs die hulp nodig hebben voor een probleem die niet in de help files is te vinden, kunnen dat via email vragen bij pe1aiu@live.nl .

Ik hoop dat er velen van U, die analoge SSTV al bedreven, straks nog meer plezier zullen ervaren middels DRM SSTV.

de PE1AIU.

4